年产15000吨漆包线项目

可

行

性

研

究

报

告

江西#######有限公司

二Ｏ一Ｏ年五月

目录

第一章  总  论	4

1.1 项目名称及建设单位	4

1.2 项目可行性研究编制依据和范围	4

1.3 项目概况	6

1.4 项目研究结论及建议	10

第二章  项目建设的必要性与市场分析	11

2.1 项目建设背景	11

2.2 项目建设必要性	12

2.3 产品市场分析及需要预测	13

第三章  建设规模与产品方案	16

3.1 建设规模	16

3.2 产品方案	16

第四章  项目选址和建设条件	18

4.1项目选址	18

4.2 项目建设条件	19

第五章 技术、设备和工程方案	23

5.1 技术方案	23

5.2生产工艺流程	23

5.3生产设备的配置	23

5.4工程方案	25

5.5 原辅材料	28

5.6 燃料动力	29

第六章 总图运输与公用辅助工程	30

6.1 总图布置原则	30

6.2 场内外运输	30

6.3 公用工程	30

第七章  节能措施	37

7.1 节能编制依据	37

7.2 节能原则	38

7.3 节能措施	38

第八章  节水措施	40

8.1 节水措施	40

8.2 水耗指标分析	40

第九章 环境影响评价	41

9.1 区域环境现状	41

9.2 环境保护、设计标准	41

9.3 环境保护、设计原则	41

9.4 设计范围	42

9.5 项目污染及治理措施	42

9.6 环境影响评价	44

第十章   劳动保护与安全卫生	45

10.1执行的设计依据与标准规范	45

10.2职业危害因素	46

10.3 劳动安全、卫生防范措施方案	46

10.4 消防	50

第十一章  组织机构与人力资源配置	52

11.1组织机构	52

11.2 人力资源配置	53

第十二章 项目实施进度	55

12.1 建设工期	55

12.2 项目实施进度表	55

第十三章  投资估算与资金筹措	56

13.1 投资估算	56

13.2 资金筹措及投资计划	57

第十四章  财务评价	58

14.1 经济评价和效益分析依据	58

14.2 营业收入估算和成本费用分析	59

14.3 经济效益分析和评价	60

14.4 盈亏平衡分析	60

14.5 敏感性分析	61

14.6 财务评价结论	62

第十五章  项目招投标方案	63

15.1 招标原则	63

15.2 招标范围	63

15.3 招投标程序	63

第十六章  社会评价及风险分析	66

16.1 社会评价	66

16.2 风险分析	66

第十七章  研究结论及建议	69

17.1结论	69

17.2建议	69

# 第一章  总  论

## 1.1 项目名称及建设单位

项目名称：年产15000吨漆包线项目

项目选址：江西省九江市#####技术开发区

建设单位：江西########有限公司

法人代表：叶学忠

公司地址：江西省九江市武宁县工业园

公司简介：江西########有限公司成立于2006年,2010年5月5日由外资改为内资企业，企业位于江西省九江市武宁县工业园，占地6000余平方米。专业从事漆包线的生产和销售，自建厂以来，“千磁”一直致力于漆包线的研制、生产，并成功开发出高性能特种漆包铝线系列产品，目前该系列产品已批量生产并销往全国各地，产品性能已经达到发达国家水平。公司主要生产0.250mm--5.000mm规格的漆包圆线以及截面积从1.6mm2--150mm2规格的漆包扁线。主导产品为聚酯亚胺、改性聚酯、聚酰胺酰亚胺等漆包圆扁线，耐热等级有130级、155级、180级、200级、220级。产品质量符合IEC、GB、UL及Reach要求；特别是大规格的圆扁线质量在国内处于领先水平，且得到了国内外客人的普遍认可。产品大部份销往珠三角及长三角地区，部份销往国外，现已被应用于：电子电器变压器、干式变压器、三相电力变压器等产品中。

## 1.2 项目可行性研究编制依据和范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号)；

（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；

（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；

（7）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；

（8）《江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；

（9）《江西省工业园区“十一五”专项规划》；

（10）《江西省建设用地指标》；

（11）《投资项目可行性研究报告编制指南》；

（12）项目建设单位提供的其他相关资料。

3、编制范围

本可行性研究报告主要对江西########有限公司拟投资的年产15000吨漆包线项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目必要性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、工程招投标、风险分析等内容。

## 1.3 项目概况

1、项目名称

年产15000吨漆包线项目

2、项目提出的理由

①符合公司发展战略。本项目符合公司确定的进一步做大做强漆包线核心主业的发展战略。通过此项目的实施，有利于公司产品机构的优化，实现产品升级换代，形成规模效应，进一步提升漆包线核心主业的竞争优势。

②市场前景广阔。

我国漆包线生产起步较早。早在上世纪五十年代，天津、北京和上海等地的漆包线厂就开始生产并供应国内市场，主要是为电机行业，技术水平低，寿命短。自六十年代至今，特别是改革开放以来，国民经济发生了巨大变化，尤其是电子、家电行业获得了空前发展，像彩色电视机、空调、冰箱、洗衣机、音响、吸尘器、微波炉、小家电、变压器等产品从一张白纸到成为世界生产大国。对漆包线这种基础材料的需求也是直线上升。据统计，我国 2002 年全国漆包线总销量突破了 40 万吨，而 2003 年，已突破 50万吨，远远超出行业“十五”规划 2005 年漆包线总需求量达 35 万吨的目标。

在“十五”期间，石化、冶金、矿山、汽车、船舶、信息等国家重大装备的蓬勃发展，电子仪器仪表、电动机、电动工具、电力变压器打破了几十年一贯制，通过技术改造不断推出更优产品，从而对漆包线提出了更高的要求，各种高技术、高附加值的特种漆包线需求增长迅速。据行业预测，在未来几年内，各种特种漆包线需求将大幅上升，市场的空间比较大，前景非常广阔。

③项目所需原材料供应充足，在省内及周边省市均有较充足供应，价格也比较合理。

④本项目不使用任何对环境有负面影响的材料，环保程度较高。

⑤本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。

3、拟建地点

江西省九江市########经济技术开发区

4、建设期限

项目建设的时间期限为2011年6月至2012年6月

5、建设目标及建设内容

建设目标：

结合市场需求及农产品生产加工需求，以及公司的生产条件和生产能力，本项目建设投产后，实现达产年生产15000吨的漆包线，产品有漆包铜线和漆包铝线两大类型。

建设内容：本项目占地面积80004平方米，合约120亩，容积率为0.82，建筑密度47%。总建筑面积65610平方米，其中车间、仓库等生产性用房建筑面积为55768平方米，综合办公楼、职工宿舍及食堂、研发楼、门卫等非生产性用房建筑面积为9841平方米；建筑总占地面积为37677平方米，生产性用房占地面积为35858平方米，非生产性用房占地面积为1819平方米。

6、主要建设条件

1、本项目所用的原材料均可在国内购得，可保证产品的生产。

2、本项目涉及的废气、废水、废渣均可通过选择先进的工艺设备和有利有效的措施加以解决，完全能满足国家的有关标准要求。

3、本项目交通运输条件优越。本项目位于江西省九江市########经济技术开发区，开发区对外交通四通八达，京九大动脉卧邻而过，316国道横贯我县腹地，仅需90分钟到达南昌、九江，只需3—4小时就可到武汉、长沙，9个小时左右就可到东南沿海城市，开发区内更是道路纵横交错、自成网络，是迅速占领广阔的中部市场的难得场所。

4、本项目依托条件好。第一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；第二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；第三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。

7、项目总投资与资金筹措方式

本项目投资总额约为4500万元，其中建设投资为3851.2万元，建设期利息148.8万元，流动资金为500万元。

本项目资金筹措方式采取自筹与银行贷款两种方式，其中企业自筹2500万元，向银行贷款2000万元。（详见投资估算与资金筹措章节）

8、项目主要经济技术指标

（1）总体设计指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 80004 | 合计120亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 65610 | 容积为0.82 |
| 2.1 | 生产性用房面积 | ㎡ | 55768 |  |
| ① | 主生产车间 | ㎡ | 27884 | 钢架 |
| ② | 辅助车间 | ㎡ | 5577 | 钢架 |
| ③ | 原材料仓库 | ㎡ | 11154 | 框架 |
| ④ | 成品仓库 | ㎡ | 11154 | 框架 |
| 2.2 | 非生产性用房面积 | ㎡ | 9841 |  |
| ① | 综合办公楼 | ㎡ | 1378 | 砖混 |
| ② | 职工宿舍及食堂 | ㎡ | 5905 | 砖混 |
| ③ | 研发楼 | ㎡ | 1968 | 砖混 |
| ④ | 设备用房 | ㎡ | 394 | 砖混 |
| ⑤ | 门卫 | ㎡ | 197 | 砖混 |
| 3 | 建筑占地 | ㎡ | 37677 |  |
| 3.1 | 生产性用房建筑占地 | ㎡ | 35858 |  |
| 3.2 | 非生产性用房建筑占地 | ㎡ | 1819 |  |
| 4 | 容积率 |  | 0.82 |  |
| 5 | 建筑密度 |  | 47% |  |
| 6 | 建筑耐久年限 | 年 | 20 |  |
| 7 | 建筑结构安全等级 | 级 | 二 |  |
| 8 | 耐火等级 | 级 | 一 |  |
| 9 | 建筑抗震设防裂度 | 度 | 6 |  |

（2）项目主要财务评价指标

财务评价指标汇总表

| 指 标 名 称 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务基准收益率 | % | 12 |  |
| 项目投资财务内部收益率 | % | 55.24 | 所得税后 |
| 项目投资财务净现值 | 万元 | 11033 | 所得税后 |
| 投资回收期 | 年 | 2.45 | 不含建设期/所得税后 |
| 盈亏平衡点 | % | 73% |  |
| 项目总投资 | 万元 | 4500 |  |
| 流动资金 | 万元 | 500 |  |
| 达产期销售或营业收入 | 万元 | 57900 |  |
| 达产期营业税金及附加 | 万元 | 3474 |  |
| 达产期总成本 | 万元 | 50944.14 |  |
| 达产期经营成本 | 万元 | 50672.14 |  |
| 达产期利润总额 | 万元 | 3481.86 |  |
| 达产期所得税 | 万元 | 870.47 |  |

## 1.4 项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于食品业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为3485.86万元，投资利润率为68.5%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。

# 第二章  项目建设的必要性与市场分析

## 2.1 项目建设背景

制造业是工业的基础和主体，国家的装备特别是重大装备制造水平是衡量一个国家工业化水平的重要标志。要实现工业化、现代化，必须先实现重大装备本地化。实现重大装备国产化、本地化，不仅是重大装备生产厂家的责任，也是广大配套部件、原材料厂家的责任。本项目的几种特种漆包线均是重大装备必须的绕组材料，也是电线电缆行业“十五”期间为重大技术装备配套的新产品开发项目。

本项目开发的漆包线广泛用于电子电器变压器、干式变压器、三相电力变压器等产品中。为各种精密的重大装备配套及本地化提供强有力的支持

与此同时，由于本项目产品的开发，也促进这些产品的生产设备，如复合漆包机、利兹线成束用的束线机实现本地化。长期以来，我国一直生产无在线拉丝的漆包机，大都是数头一个炉腔，而欧洲、美国等西方发达国家在上世纪七十年代就开始研制使用多炉的拉丝－漆包生产线，这种设备具有节能、减少中间场地、提高漆包线的质量的优点。目前生产Φ0.015～Φ5.0 的漆包线都无一例外的使用拉丝－漆包生产线。最近几年，我国漆包机制造商也根据引进漆包机的样机，生产了一些拉丝－漆包生产线投入使用，生产少量的拉丝－复合漆包机（即可涂制不同烘干温度的复合涂层漆包线） 。本项目选用的新结构的利兹线是近些年发展的新型电磁线品种，其生产用的束线机也是近年来国外开发的新设备，前几年生产的利兹线的束线机主要依靠进口，对于这种设备要求恒张力的多头放线，束线节距准确。近 2～3年国内个别厂家已仿制成功。本项目除进口少量束线机外，还选购 6 台国产束线机，占束线机总量的 75%。这对于促进重大装备本地化，以及推动先进的拉丝－漆包生产线及束线机在行业中的推广使用起到重要作用。

因此，在推进行业产品结构调整，产品升级以及重大装备国产化、本地化的背景下，提出了本项目的建设。

## 2.2 项目建设必要性

1、本项目所选择的产品均为“十五”期间开发的新产品，并为国家“十五” 、 “十一五”期间重大装备配套及实现本地化的产品，产品的技术含量和附加值高，需求量大。

（1）本项目选择的设备为国内外最先进、成熟可靠的设备。

（2）本项目的建成将极大地促进漆包线行业产品结构调整、技术升级以及国家重大装备本地化。

2、本项目所用的原材料均可在国内购得，可保证产品的生产。

3、本项目涉及的废气、废水、废渣均可通过选择先进的工艺设备和有利有效的措施加以解决，完全能满足国家的有关标准要求。

4、本项目交通运输条件优越。本项目位于江西省九江市########经济技术开发区，开发区对外交通四通八达，京九大动脉卧邻而过，316国道横贯我县腹地，仅需90分钟到达南昌、九江，只需3—4小时就可到武汉、长沙，9个小时左右就可到东南沿海城市，开发区内更是道路纵横交错、自成网络，是迅速占领广阔的中部市场的难得场所。

5、本项目依托条件好。第一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；第二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；第三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。

## 2.3 产品市场分析及需要预测

1、国内外生产供应状况分析

漆包线及绕包线是电机、变压器、电器、家用电器、电子和通讯等产品的主要配套原材料。全世界电线电缆用铜量 2003 年为 1130.4 万吨，其中电磁线约为 227.6 万吨左右，中国约为 58 万吨。近几年随着我国 GDP 的增长、电力工业的持续发展，发电量的快速增长，城乡电网的改造，家用电器的迅速普及、电子、通讯设备的高速发展等等，给电磁线行业，特别是漆包线企业提供了广阔的市场。

目前我国生产漆包线的大小厂家已有千家以上， 大部分生产规模小， 产品水平低，生产设备和检测设备落后。就生产规模来讲，我国目前最大规模的漆包线生产企业年产量也没有超过 3 万吨，而国外漆包线生产企业年产漆包线五万到十万吨级的就有数家。因此，从生产规模上看国外的企业比国内大得多，即使在利润比较薄的情况下，也可获得一定的经济效益。从生产产品品种来看，主要有聚酯漆包线（130 级） 、改性聚酯漆包线（数量较少） 、缩醛漆包线、聚氨酯漆包线、耐热等级较高的聚酯亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线及少量的复合漆包线，其中以普通聚酯漆包线为主导产品，约占总产量的 70%左右。

2001年全国漆包线产量为34万吨，2002年产量增加5万吨，同比增长14.7%达到39万吨，2003年漆包线产量大幅增长，达到52万吨，同比增长33.3%，2004年产量达到65万吨，同比增长25%，2005年产量达到75万吨，产量较2001年翻了一番。

随着漆包线行业发展的要求，国内大型漆包线生产厂家纷纷增资扩产，对于产能进行扩大，截止2006年，我国漆包线国内产能达到80万吨。

2、漆包线市场需求状况分析

受到国家宏观经济环境的影响，漆包线产品下游行业的需求不断增长，直接刺激了漆包线产品的生产，由于我国的漆包线生产能力无法满足国内市场需求，需要大量进口，因此，为了弥补市场需求缺口，从2005年开始，漆包线产品国内供给开始不断增加。

众多漆包线生产企业对于“十一五”期间，漆包线市场的预期较好，它们认为漆包线下游行业将在“十一五”期间保持增长趋势，对于漆包线产品的需求也将持续增长，因此不少漆包线生产企业纷纷扩产，增加自身供给能力。

从2005年开始，我国漆包线产品进口量增幅开始减缓，对外依存度有所下降，进口增长幅度的下降，主要原因是国内产品供给的增加。

为了缩小与国际漆包线生产企业的差距，国内一些有实力的漆包线生产厂，引进和吸收先进技术工艺，提升生产技术水平，使产品不仅在成材率上有所提高，而且进一步提高了产品质量，增强了产品的竞争力。

3、漆包线市场需求预测

漆包线是电机、电器、家用电器、电子、仪表电磁绕组的基础和关键材料。随着工业电器、家用电器、电讯、电子等的迅速发展，给漆包线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步对漆包线提出了越来越高的要求。

而国内电机、电器家电等行业对高品质、高水平的特种漆包线的需求日益增加，近年每年以高于10%速度递增，年市场需求量增长量约8-10万吨。市场前景广阔。

# 第三章  建设规模与产品方案

## 3.1 建设规模

本项目为一综合生产基地建设项目，根据国内经济发展形势和江西省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，预计达产年内实现产值15000吨漆包线。项目第三年起开始部分投产，生产负荷为60%，第四年生产负荷为80%，第五年达产，生产负荷为100%。

本项目占地面积80004平方米，合约120亩，容积率为0.82，建筑密度47%。总建筑面积65610平方米，其中车间、仓库等生产性用房建筑面积为55768平方米，综合办公楼、职工宿舍及食堂、研发楼、门卫等非生产性用房建筑面积为9841平方米；建筑总占地面积为37677平方米，生产性用房占地面积为35858平方米，非生产性用房占地面积为1819平方米。

## 3.2 产品方案

结合市场需求及农产品生产加工需求，以及公司的生产条件和生产能力，本项目建设投产后，实现达产年生产15000吨的漆包线，产品有漆包铜线和漆包铝线两大类。

产品方案表

| 产品名称 | 规格 | 生产所占比例 |
| --- | --- | --- |
| 漆包铜圆线（铝线） | 0.1-0.5mm | 20% |
| 漆包铜圆线（铝线） | 0.6-1.0mm | 20% |
| 漆包铜圆线（铝线） | 1.0-2.5mm | 40% |
| 漆包铜圆线（铝线） | 2.0-3.0mm | 10% |
| 漆包铜扁线（铝线） |  | 10% |

# 第四章  项目选址和建设条件

## 4.1项目选址

1、选址原则

（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则；

（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

（3）合理确定规划分区，高速公路服务区、旅游市场综合服务功能区、定南辐射周边县（市、区）的物流集结中心和旅游度假中转站等各功能建筑布局合理，科学地组织人流和物流；

（4）根据不同地区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和小区绿化达到最佳程度，为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境；

（5）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

2、建设地点

本项目位于江西省九江市########经济技术开发区，开发区对外交通四通八达，京九大动脉卧邻而过，316国道横贯我县腹地，仅需90分钟到达南昌、九江，只需3—4小时就可到武汉、长沙，9个小时左右就可到东南沿海城市，开发区内更是道路纵横交错、自成网络，是迅速占领广阔的中部市场的难得场所。

3、项目土地使用权属类别及占地面积

本项目建设拟占土地所有权为国家所有，使用权人为江西########有限公司。项目拟占地面积为80004平方米，合约120亩。

4、土地利用现状

本项目选址点，########经济技术开发区，开发区内基础设施完善，场地内达“五通一平”。

## 4.2 项目建设条件

1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况

本项目位于########经济技术开发区内，场地地貌属赣抚冲积Ⅱ级阶地，地势较平坦，无不良地质现象存在，区域稳定性良好，适宜地面建筑。

2、气候条件

########经济技术开发区地形属江南丘陵地带，但地势起伏不大，平均坡度只有15度，平均海拔高度为49.15米。区域范围内，植被丰富、绿色葱葱，空气非常清新。这里属亚热带季风气候，一年四季分明，春秋季短，冬夏季长，湿润温和，雨量充沛，适合植物、花卉生长，是营造生态卫星城的理想之地。

万福经济技术开发区内温差不大，全年平均气温为16.6℃，年极端最高气温为41.9℃（1971年7月31日），一般年均为37℃至39℃；年极端最低气温为零下13.5℃（1969年1月31日），大多数年份为零下5℃左右。因位于季风地区，冬季受西伯利亚强冷空气的侵袭，以1月份气温最低，平均气温为4.4℃。7、8月份气温最高，平均气温分别为28.2℃，27.9℃。

3、交通运输条件

开发区对外交通四通八达，京九大动脉卧邻而过，316国道横贯我县腹地，仅需90分钟到达南昌、九江，只需3—4小时就可到武汉、长沙，9个小时左右就可到东南沿海城市，开发区内更是道路纵横交错、自成网络，是迅速占领广阔的中部市场的难得场所。

4、开发区现状

########经济技术开发区是武宁县委、县人民政府为发展武宁县域经济、建立招商引资平台而创建的大型现代化、园林化的开发区。开发区于2001年7月由上海同济大学规划设计、规划总面积2万亩，总投资需12亿元，第一期工程于2001年9月开始建设。

开发区地处湘鄂赣经济金三角的中心，是中部地区南昌、武汉、合肥、长沙的十字交汇地。座落在美丽的武宁湖畔，依山傍水、风景秀丽，位于武宁县城东大门，我县是全国为数不多的生态示范县，又是全国文明卫生县城，连年被评为全省市容环境综合整治先进县，县区民风纯朴，市民热情好客。自然环境和良好的社会、人文环境的有机统一，为开发区打下了良好的基础

经过三年多的建设，已有3.4平方公里土地基本开发完成，完成骨干道路建设10余公里，供水管道、排污设施，高压供电线路全部配套，并架设了一座高架移动通讯基站，区内拥有1.2万千瓦和0.35万千瓦发电站各一座，而且即将开工建设11万千伏安变电站一座，实现区内循环供电，确保企业生产用电安全。开发区内还设有学校、医院、商业、金融、生活综合服务区等机构，功能齐全，完全可以满足客商的生产生活需要。

得天独厚的地理位置和日臻完善的基础设施，奠定了开发区良好的投资环境和区位优势。

至2004年底，园区初步形成纺织服装（鞋业）、医药胶囊、节能电器、建材化工（矿产）、电子汽配五大支柱产业。开发区已经成为承接东部沿海产业梯度转移的基地，具有鲜明的产业特点，全年共完成工业总产值62295万元，销售收入62081万元，上交税金2524.2万元，安置就业5387人。开发区2003年被评为江西省省级民营科技园，区内民营科技企业已占37家，创技工贸收入45475万元，占开发区工业产值的73%，民营科技企业已成为区内最主要的企业群体，是最具活力的经济成份。2004年开发区又取得了新的发展，24家企业入园落户，至此开发区企业已达到71家，其中投产企业达到50家。

5、基础公用设施条件

########经济技术开发区现已完成骨干道路建设10余公里，供水管道、排污设施，高压供电线路全部配套，并架设了一座高架移动通讯基站，区内拥有1.2万千瓦和0.35万千瓦发电站各一座，而且即将开工建设11万千伏安变电站一座，实现区内循环供电，确保企业生产用电安全。开发区内还设有学校、医院、商业、金融、生活综合服务区等机构，功能齐全。

6、征地、拆迁、移民安置条件

本项目不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。

7、施工条件

本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。

8、周边环境条件

项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。

9、原材料及劳动力资源

本项目原材料采购方面，可就近从九江地区江西及邻近省份采购，原材料供应充沛；人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘。

# 第五章 技术、设备和工程方案

## 5.1 技术方案

本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。

本项目投资建设的年产15000吨漆包线，其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准。

项目投资建设的年产15000吨漆包线项目建设，加工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备等，均符合产品生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。产品质量符合IEC、GB、UL及Reach要求，而且大规格的圆扁线质量在国内处于领先水平，且得到了国内外客人的普遍认可

## 5.2生产工艺流程

1、漆包圆线：

铜杆8.0mm（铝杆9.5mm）→大拉→中拉→小拉→漆包→包装。

2、漆包扁线：

铜杆8.0mm（铝杆9.5mm）→大拉→压扁→扁线精拉→漆包→包装。

## 5.3生产设备的配置

1、设备配置基本原则

（1）符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、新设备；

（2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；

（3）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；

（4）符合产品特性、生产工艺及生产技术要求；

（5）所购设备有较好的延续性及改造、升级空间。

2、主要设备配置

根据生产技术的需要，为确保产品的质量，立足高起点，引进了一批可靠性高、实用性强、先进的生产设备，计划投入设备费用约658万元（拟购设备具体情况详见设备下表）。

生产线拟配置设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 台数 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DL400/13型 大拉丝机 | 进线直径：Φ8.00mm 出线直径：Φ1.20～3.50mm 生产速度：800m/min | 2 | 永雄机械制造厂 上海中联公司 |  |
| 2 | CW3E型 冷焊机 | 焊接线径：Φ1.0～3.25mm | 1 | 上海必达意公司 |  |
| 3 | VF7/4-4/17型 立式漆包机 | 生产线径：Φ1.00～4.00mm 进线直径：Φ5.00mm 头数：4头 炉数：4炉 速度范围：0～150m/min | 1 | 奥地利MAG公司 意大利SICME公司 |  |
| 4 | NB-630P型 束线机 | 单线直径：Φ0.16～1.0mm 绞合根数：最大20 转数：2500r/min 绞距：8.14～73mm | 8 | 恩祥机械 股份有限公司 |  |
| 5 | 数显电子拉力试验机 | JPL-2型 | 4 | 江都试验机械 有限责任公司 |  |
| 6 | 电子拉力试验机 | POL-2500N型 | 3 | 江都试验机械 有限责任公司 |  |
| 7 | 单双臂两用电桥 | QJ-36型 | 3 | 上海电表厂 |  |
| 8 | 急拉断测试仪 | JT型 | 3 | 衡阳市鸿虎仪器 机械有限公司 |  |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9076A | 4 | 上海精密试验设备 有限公司 |  |
| 10 | 烘箱 | 200℃ | 3 | 上海精密试验设备 有限公司 |  |
| 11 | 包装生产线 |  | 4 | 杭州美华打包 机械有限公司 |  |
| 12 | 电动悬挂起重机 | Gn=2t | 3 | 江西樟树起重运输 机械厂 |  |

## 5.4工程方案

1、工程设计依据

（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001（2006年局部修订））；

（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

（4）《混凝土结构设计规范》（GB20010-2002）；

（5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

（6）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

（7）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）；

（8）《机械工厂设计规范》（JBJ7-1996）；

（9）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1-1994）；

（10）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；

（11）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）；

（12）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

（13）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001年版））。

2、工程设计主要技术原则

本工程在建筑环境设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观构造美观、简洁明快，充分应用了现代建筑材料及色彩，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有地方区域文化性，并与周围的建筑环境取得统一协调。

所有建构筑物按6度设防。

本工程主要建筑物火灾危险性为丁戊类，耐火等级为二级。

本工程建设设计年限为20年。

3、工程设计结构安全等级及结构重要性系数

（1）仓库、车间：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

（2）综合办公楼、宿舍及食堂：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

（3）其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

4、结构方案

（1）设计采用的规范

有关主导专业所提供的资料及要求；

国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

当地地形、地貌等自然条件。

（2）结构设计基础数据

基本风压：0.45 KN/㎡

基本雪压：0.45 KN/㎡

工程地质

本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）

（3）主要建筑物结构设计

仓库、车间：采用钢结构或现浇钢筋混凝土框架结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

办公楼及其它附属建筑：采用砖混结构。

门卫：采用砖混结构。

（4）主要材料选用

砼：垫层C10，现浇构建C25；

钢筋：Ⅰ级钢Φ　　fy=210N/㎡

Ⅱ级钢Φ　　fy=310N/㎡

砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。

（5）建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

（6）主要建、构筑物特征，结构及面积

| 序号 | 主要内容 | 建筑面积 | 建筑占地 | 楼层 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产性用房面积 | 55768 | 35858 |  | ㎡ |  |
| 1.1 | 主生产车间 | 27884 |  | 1或2层 | ㎡ | 钢构 |
| 1.2 | 辅助车间 | 5577 |  | 1层 | ㎡ | 钢构 |
| 1.3 | 原材料仓库 | 11154 |  | 3层 | ㎡ | 钢构 |
| 1.4 | 成品仓库 | 11154 |  | 3层 | ㎡ | 框架 |
| 2 | 非生产性用房面积 | 9841 | 1819 |  | ㎡ |  |
| 2.1 | 综合办公楼 | 1378 |  | 5层 | ㎡ | 砖混 |
| 2.2 | 职工宿舍及食堂 | 5905 |  | 5层 | ㎡ | 砖混 |
| 2.3 | 研发楼 | 1968 |  | 5层 |  |  |
| 2.4 | 设备用房 | 394 |  | 1层 | ㎡ | 砖混 |
| 2.5 | 门卫室 | 197 |  | 1层 | ㎡ | 砖混 |
| 3 | 合 计 | 65610 | 37677 |  | ㎡ |  |

## 5.5 原辅材料

1、 主要原辅材料

本项目产品生产所需主要原料为铜杆、铝杆、聚酯亚胺漆、聚酰胺酰亚胺漆和其他辅助材料。

2、主要原辅材料消耗及年用量

项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-2。

表5-1    原料单耗及年用量估算表

| 序号 | 品名 | 单位 | 年用量(吨) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜杆 | 吨 | 9500 |  |
| 2 | 铝杆 | 吨 | 3500 |  |
| 3 | 聚酯亚胺漆 | 吨 | 1400 |  |
| 4 | 聚酰胺酰亚胺漆 | 吨 | 540 |  |
| 5 | 其他辅助材料 | 吨 | 2000 |  |

3、主要原辅材料供应来源

本项目所选用的原材料和辅料从江西、天津、河南、上海等地等省份采购，公司已建立了稳定的原材料供应基地，原材料供应对该项目无不良影响。

主要原材料及辅助材料运输方式：各种材料运输和供应厂家视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100km以内者原则采用公路运输。公路运输车辆采用租赁形式。

## 5.6 燃料动力

1、燃料年耗量

本项目生产线所需水、电、气消耗情况估算见表5-2。

表5-2            水、电消耗估算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 万吨 | 10.95 | 2元/吨 |
| 2 | 电 | 万千瓦时 | 1931.58 | 0.43元/度 |
| 3 | 煤气 | 罐 | 1000 | 90元/罐 |

2、燃料来源

生产所需的电、自来水均由开发区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。

供电由开发区降压站380v送至厂区配电室，再由配电室送至各建筑单体配电箱。

供水由开发区市政输水干管送入厂区水泵站。污水排入城市污水处理厂作二级处理。

# 第六章 总图运输与公用辅助工程

## 6.1 总图布置原则

充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；

工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；

满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；

在满足生产需要的前提下，节约用地；

严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。

## 6.2 场内外运输

1、厂区道路

厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为3—4.5米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。

2、运输方式

厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车等不同的运输方式。

## 6.3 公用工程

1、给水工程

（1）水源与水质、水压

水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。

本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。

（2）用水量估算

生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数290人计，则项目的生活用水量应为2.03t/d。

工业用水量：本项目生产用水量较大，主要为生产需求用水，本项目日均用水量约为300t/d。

其它用水量：主要为厂房冲洗、绿化浇洒、冲洗路面等用水，估算为10t/d。

（3）给水管网

厂区生活和生产、消火栓管网分别独立设置；厂区给水管网采用球墨铸铁管，生活用水主干管管径为DN150，环状和枝状结合布置；消火栓管网为环状布置，管径为DN200，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。

2、排水工程

（1）排水量

排水量按最大日用水量70％计。

（2）排水体制

排水体制为雨水、污水分流制。

（3）污水系统

车间生活污水直接排入厂区污水管道，厂区污水管道采用钢筋混凝土排水管，主干管管径为DN300，坡度设计为0.004，排入厂区内建设的污水处理站。生产污水排入厂区污水处理站经处理后，再排入市政污水管。

（3）雨水系统

雨水排放采用分散多出口排入城市雨水管道的方案，雨水分别排入厂区的雨水管道，车间屋面雨水排至厂区管道的原则是：如果没有和车间平行的雨水管道或雨水管道距离车间比较远时，在车间边设雨水暗沟，屋面雨水先接入暗沟，汇合后接入厂区雨水管网。

（4）室内给排水设计

给水

根据消防规范在室内设室内消火栓，消火栓箱设干粉灭火器、水龙带、水枪；室内消防管网管材采用镀锌钢管，管道为环状布置。

各建筑设水表计量，车间生活间和车间内卫生间单独设水表及量，室内级水水质、水压一般无特殊要求，要求水质达到生活饮用水要求，卫生间生活给水管材采用RRP给水管，管道为枝状布置，在车间、卫生间设配备电开水器。

生产给水根据工艺要求在布置给水管道，管材采用镀锌钢管，架空铺设，枝状布置。

排水

室内污水管道管材采用PVC-U排水管，生活等一般污水直接排入厂区管道，含油污水隔油池隔油后排入厂区污水管道，地坑排水由排污泵提升排至室外。

室内雨水

室内雨水排水采用内外结合的方式，内排水管道管材采用钢管，外排水管道管材采用PVC-U排水管。

3、供电工程

（1）配电

根据本项目的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，负责对整个场地的高压配电。

从变配电间至车间配电间为高压配电，从车间配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。车间配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的车间进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。

（2）负荷计算

本项目装机容量为3538KW ，其中：动力3438KW、照明100KV。根据生产计划安排，本项目年用电量估算为1931.58万KW.h。

（3）电气安全

防雷

所有房屋均应采取相应防雷措施。采用避雷针或金属屋面做接闪器，钢筋或钢柱做引下线，桩基钢筋网做接地极。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。

接地

本项目主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；0.4KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。

微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。

4、通讯

网络布线采用成熟的结构化布线。选择Internet/Intranet标准的通信协议族TCP/IP，作为架构整个网络体系结构的核心协议。

在车间设置二级交换机；交换机采用Catalyst3560系列多层交换机，该设备拥有较高背板容量，支持千兆光纤堆叠模块，支持802.3af的PoE（以太网供电）技术。可以在为各桌面设备提供数据交换服务的同时，为IP电话提供所需的电力。

场地内电话设置内部程控电话，根据需要接装话机，设置总机外线和直通外线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。

5、采暖、通风

（1）编制依据

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

建设单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。

（2）采暖与空气调节

在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。

舒适性空气调节室内计算参数

| 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（0C） | 18－24 | 22－28 |
| 风速（m/s） | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 相对湿度（％） | 30－60 | 40－65 |

（3）通风

仓库、车间设全面通风，以排除车间内烟尘，排风设备采用RTC-575型屋顶排风机，屋面安装。

车间设通风屋脊全面通风，地沟内设送风系统，送风设备采用ISQ-1000HP型管道式高压离心风机，送风管道沿地沟测壁敷设，采用双层百叶风口侧送。对于工艺设备如砂轮机、弧焊机、清洗机等分别设置局部排风系统，其中砂轮机采用HY-3单机袋收尘器，弧焊机EASY-TRUNK型焊烟净化机，清洗机设备自带排风机，接风管排出车间外。车间工位附近设置有岗位风扇，以改善工作夏季劳动条件。

辅助用房如变配电站等分别设全面通风，根据各站房的工艺特点确定通风量，通风设备采用墙边式排风机。各车间卫生间分别安装BLD-400型卫生间通风器。

（4）管材、保温材料

空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用钢管。

（5）消声、减振与防火

车间噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。

为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。

所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。

# 第七章  节能措施

## 7.1 节能编制依据

- 国家计委、国家经贸委、建设部国资源[1997]2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定》的通知；

2、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；

3、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

4、国家发展改革委发布《“十一五”资源综合利用指导意见》

5、建设部《建筑节能技术政策》（建科[1996]530号）；

6、建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》；

7、建设部《中国节能技术政策大纲》；

8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

9、《江西省公共建筑节能设计标准》；

10、《节能中长期专项规划》（发改环资［2004］2505号）；

11、《节约能源管理暂行条例》；

12、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

13、其他相关标准规范。

## 7.2 节能原则

1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。

2、节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。

## 7.3 节能措施

1、供电系统中的节能措施

（1）利用科学管理方法是节电的有效措施，建立长效的技术管理部门，对动力设备和配线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗；

（2）采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，照明光源采用新型高效节能光源，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等；

（3）充分利用自然光，积极采用人工照明，优先选用高效、长寿的节能光源和灯具。采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子直流器，合理选用照明照度，降低照明用电量。采用寿命长，光效高、配光合理的新光源灯具，每个灯具自带电容器补偿、照明开关控制灯数合量，楼梯、走廊采用定时开关；

（4）严格执行国家《建筑照明设计标准》，按不同的功能区需要确定合理的照度标准配置照明，以达到节能目的；

（5）电气专业选用节能型低损耗变压器，使其负荷率在0.7～0.9，采用高、低压分散补偿无功率方式，减少线路和变压器损耗；

（6）制定节电管理制度。

2、回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。

3、对工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施。

4、合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。

5、建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。

6、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。

7、给排水专业采用循环水系统，对生产中的冷却水等尽可能重复利用。

8、总图布置根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源；对加工耗能工质的动力站房，例如配电室、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。

9、根据漆包线生产特点，采用三班连续生产，周日节日设备不停车，以减少因停车后设备重新预热而浪费能源和原材料。

10、根据拉丝、漆包等工序特点，采用合理的工艺流程，减少往返运输以降低能耗。

11、加强管理，建立和健全能源管理规章制度，实行分级能源计量法，有效节约能源，防止浪费。

# 第八章  节水措施

## 8.1 节水措施

1、开发、采用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术。

2、积极认真地做好水质稳定工作。

3、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。

4、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。

5、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。

6、雨水再利用。人行道采用透水材料，减少地表径流系数，使大部分雨水能就地渗透，以补充地下水。并在绿地与土壤之间设贮水层、透水层等办法以减缓雨水地表径流的速度，增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。

## 8.2 水耗指标分析

项目生产线的建设，购置国外先进的节水加工、制作设备，水耗指标完全达到有关标准的要求，节水措施及节水量均达到国内先进水平，能较好的实现水资源的综合利用，为构建我国资源节约型社会做出自己应有的贡献。

# 第九章 环境影响评价

## 9.1 区域环境现状

本项目建设用地所在地江西桑海经济技术开发区内，周边自然、生态、社会环境良好。

## 9.2 环境保护、设计标准

1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

6、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

7、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002)；

8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。

## 9.3 环境保护、设计原则

本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：

1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。

3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。

4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应治理措施。

## 9.4 设计范围

遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。

## 9.5 项目污染及治理措施

本项目生产过程有较少污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及少量生产污水、生活污水、生活废水和漆包生产过程中的少量废气、废渣。

1、生活污水处理

本项目排水按水质划分成五类：生产污水（包括地面冲洗水）、生活污水、初期雨水、清净废水（包括循环冷却水排放）及后期雨水，从设计上做到清污分流。

装置内设有初期雨水调节池，使其按照一定速度与其他生产污水一起送污水预处理场进行隔油、浮选处理，达到产业园区污水场入场指标后排往污水场进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。

生活污水由厂区内管网汇集排入开发区生活污水管网，再送开发区污水场进一步处理。

清净废水和后期雨水通过管网排入开发区的雨水河道。

2、生产废水处理

（1）拉丝机在生产过程中使用的润滑液是循环使用，并装有滤纸将铜粉滤出，收回。

（2）润滑液废液由废液处理机经盐析凝聚、电解破乳、活性炭深度净化三级处理后，COD（化学耗氧量）含量可达到国标要求 100mg／L 以下再直接排放，不会污染周围环境。

（3）本项目生产用水循环使用，不排放。

3、噪声控制

本项目噪声污染源是生产、加工产品类机器及相关的用电设备等。设计时主要采取以下措施：

（1）生产、模具设备本身配备降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响；

（2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪音对周围环境的影响；

（3）空压机选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，控制机组噪声≤65Db(A)；同时将操作室与机房隔离，从而使工作环境处噪声降低，达到噪声控制标准；

（4）厂房尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响；

（5）在生产厂房和厂区四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。

4、废气的防治

采用催化燃烧新工艺，将漆包生产中产生的甲酚、二甲苯等气体烧尽。

5、废渣的处理方法

在生产过程中生产的工艺废漆包线是宝贵的物资，全部回收加以利用。

6、建立环境保护管理机构

公司设有环保管理部门，配有专职人员负责全厂环保工作，使环保标准、法规得到落实与实施，本项目设专职人员 1 人，管理机构可与老厂合一。

处理后的效果，见表 9-1。

| 序号 | 名称 | 单位 | 可达标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪音 | DB(A) | 55 |  |
| 2 | 甲酚 | Mg/m3 | 10 |  |
| 3 | 二甲苯 | Mg/m3 | 70 |  |
| 4 | COD | Mg/l | 100 |  |
| 5 | 废渣 | t | 156 | 全部收回 |

## 9.6 环境影响评价

该项目所产生的部分噪声、污废水、废气和废渣，具有良好的控制与防护措施，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益较好。

# 第十章   劳动保护与安全卫生

安全就是要防止一切事故的发生。本项目在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。

## 10.1执行的设计依据与标准规范

（1）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部令第３号）；

（3）《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-1995）；

（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（5）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；

（6）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（8）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；

（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（10）《机械工业职业卫生设计规范》（JBJ18-2000）；

（11）《安全色》（GB2893-2008）；

（12）《安全标志》（GB2894-2008）。

## 10.2职业危害因素

1、主要影响因素

用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。

2、主要危害因素的特性及危害程度

（1）噪声危害

生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。

（2）静电、雷电危害

可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。

## 10.3 劳动安全、卫生防范措施方案

1、劳动安全

1）、设计依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（2）《建设项目(工程)劳动安全监察规定》(中华人民共和国劳动部令第３号)；

（3）《国务院关于加强安全卫生工作的通知》（（卫监督发[2004]374号））；

（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2007）；

（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

（6）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；

（7）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-2004）；

（8）《机械工业职业卫生设计规范》（JBJ18-2000）。

2）、设计原则

执行国家有关安全和工业卫生的各项法规，选用先进的工艺和设备，提高机械化程度，减轻工人劳动强度；凡排放有害物质的场所，均采取有效的防治措施，改善工人劳动条件，确保职工生产安全。

3）、设计范围

针对本项目中涉及的劳动安全卫生设施进行设计。

本项目拟建场地开阔，地势平缓，地质构造稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象的存在，本地区地震烈度为6度。

厂房及办公楼的设计依据场地的自然条件结合工艺要求进行设计，厂房布置按物流传送路线长短的要求排列；厂区道路布置符合GBJ22《厂矿道路设计规范》的规定。

4）、防范措施

（1）有毒有害物的防范措施

易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。

（2）噪声防范措施

参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。

（3）静电、雷电防范措施

生产区内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备设防雷装置。

（4）机械及坠落意外伤害防范措施

对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。

（5）火灾爆炸防范措施

总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。

对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安全阀、液位表等泄压装置和信号装置。

易燃物料生产装置设静电接地系统。

为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。

（6）事故应急措施

工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安全停车。

当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。

按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。

（7）人身防护措施

各厂房根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。

5）、劳动安全卫生效果分析

本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。厂房内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。

2、职业卫生

1）、设计依据

（1）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令 第六十号）；

（2）《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》(国发[2004]23号）;

（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.2-2007）。

2）、职业卫生设计中采用主要措施

（1）防暑降温

厂房及办公楼建筑在总图布局时考虑了南北朝向，建筑物考虑合理的空间、门窗布置及隔热措施；各工作场所以自然通风为主、机械通风为辅；车间设工业用壁扇进行降温，办公室采用空调。

（2）冬季采暖

车间及办公室冬季均进行采暖，以改善劳动条件。

（3）食品卫生

对外供食品进行卫生检查，防止食物中毒的发生。

（4）职业卫生防护的机构设置

根据《中华人民共和国职业病防治法》、GBZ1-2002《工业企业卫生标准》，厂区内设有医务室、女工卫生间、更衣室、男女厕所，加强职业卫生保护与女工“三期”保护。

## 10.4 消防

1、设计依据

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006)；

（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2007）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（4）公用及土建专业提供的设计资料。

2、设计范围

本次设计是针对联合厂房及其他建筑各个环节的不安全因素进行消防设计，采取防范措施。

3、设计原则

为了防止和减少工业建筑火灾危害，设计中遵循了“预防为主，防消结合”的原则，针对工业建筑火灾的特点，采用可靠的防火措施，对初期火灾进行自救，做到安全适用，技术先进，经济合理。

4、工程火灾危险类别

各单项工程火灾危险性分类

| 序号 | 建筑名称 | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 乙级 |
| 2 | 仓库 | 乙级 |
| 3 | 办公楼及其他 | 乙级 |

5、消防设施和措施

（1）消防设施

九江市消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。

据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。

根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。

根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。

（2）消防措施

总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。

确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。

各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。

所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。

在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。

# 第十一章  组织机构与人力资源配置

## 11.1组织机构

1、项目法人组建方案

江西########有限公司是按照现代企业制度建立的有限公司。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各部门主任负责具体分管的机制。企业现设有总经理、办公室、采购部、财务部、销售部、质管部、生产部，生产部下设四个生产车。

2、体系图

采购部

财务部

质管部

生产部

漆包车间

拉丝车间

销售三部

销售二部

销售一部

董事会

总经理

办公室

销售部

## 11.2 人力资源配置

1、人力资源配置依据

项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。

2、生产作业班次

项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日300天。

3、劳动定员数量及技能素质要求

根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为290人，其中：生产工人 220 人，辅助工人20人，技术及管理人员 50 人。具体人员组成见表 11-1。

| 序号 | 人员类别 | 数目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、生产工人 |  |  |
| 1 | 拉丝工 | 40 |  |
| 2 | 漆包工 | 120 |  |
| 3 | 束线工 | 60 |  |
|  | 小计 | 220 |  |
|  | 二、辅助工人 |  |  |
| 4 | 检验工 | 15 |  |
| 5 | 其他 | 5 |  |
|  | 小计 | 20 |  |
| 6 | 三、技术管理人员 | 50 |  |
|  | 合计 | 290 |  |

管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。

4、人员培训

首先，项目生产之前，先派送一部分具备一定生产能力的技术工到国内知名企业培训相关技能，回厂后对新入企业技术工实行一对一的培训模式，让每位技术员工真正具备过硬的操作水平，保证工作的顺利进行，并确保产品质量与设备的正常运作。主要培训内容如下：

（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；

（2）对工程技术人员定期进行有关新技术、新产品、新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；

（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。

（4）国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要设备需派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。

其次，对企业全体员工均实行不定期的技能与知识培训，形成人人懂技术、人人懂管理的局面。

# 第十二章 项目实施进度

## 12.1 建设工期

1、建设计划

本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。

前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试运转等。

2、建设期

根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，本项目的建设时间拟计划为2011年6月至2012年6月。

## 12.2 项目实施进度表

实施进度安排表（横道图）

| 工作项目 | 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 前期准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合试运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十三章  投资估算与资金筹措

## 13.1 投资估算

1、投资估算范围

本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。

2、投资估算编制依据

（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。

（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。

（3）土建工程费是根据《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2004）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。

（4）其他工程费用

①建设单位管理费和工程监理费分别按单位建筑面积提取。勘察设计费、职工培训费、联合试车费等根据国家有关规定及本项目实际情况估算。

②预备费按工程费、工程建设其他费之和的5％计算。

3、投资估算

项目估算总投资为4500万元。其中：建筑工程费2736.8万元，设备购置费为658万元，安装工程费59.80万元，其它费用 930万元，预备费用184万元，建设期利息148.8万元，流动资金500万元。详见附表1：建设投资估算表

## 13.2 资金筹措及投资计划

1、资金筹措方案

本项目总投资为人民币4500万元整，资金来源为自筹和银行贷款。其中自筹资金为2500万元，银行贷款2000万元。

2、资金使用计划

（1）、固定资产投资使用计划

项目建设期一年，建设投资4000万元，分两年投入，2011年投入2500万，2012年投入1500万。

（2）流动资产使用计划

流动资产使用按生产负荷安排。第二年使用200万元，第四年使用200万元。第三年使用100万。

# 第十四章  财务评价

## 14.1 经济评价和效益分析依据

1、财务评价依据

（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。

（2）本项目建设期为1年，项目建成后第二年开始部分投产，生产负荷为60%，第三年生产负荷为80%，第四年及之后均为100%，计算期为10年（含建设期）。

（3）项目固定资产折旧按分类平均年限法折旧计算，其中：房屋类按20年折旧；设备按10年，残值率为5%。

（4）摊销费无形资产中土地费用按土地使用年限10年摊销，其余按5年平均摊销。详见总成本费用估算表。

（5）项目的税金主要为增值税、销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加。

2、财务评价基础数据

（1）经营成本估算

1）外购原材料费：主要以铜杆和铝杆为原料，预计达产年所需，原料费合计为40782万元。

2)外购燃料及动力费：主要为机械设备运转所需消耗的电、燃油等，预计1472万元/年。

3）工资及福利费估算

本项目建成后，根据实际产业的规模需要，定员290人，平均每人按1万元/年计算，福利费按工资的14%计取，预计年平均用于人员工资及福利费330.60万元/年。

4）修理费

修理费用为设备的日常维护和修理费，按设备折旧的20%计，每年为13.16万元/年。

5）其他费用

其他费用主要为技术交流费、产品推广费用、销售费用、差旅费、运输费和其他管理费

根据以上预测，项目的年经营成本为50672.24万元。

## 14.2 营业收入估算和成本费用分析

1、营业收入估算

本项目达产年年产15000吨漆包线，通过市场调查得知，预计达产年的销售收入是57900万元。

2、成本费用分析

本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见附表7：总成本费用估算表。

## 14.3 经济效益分析和评价

1、利润情况和现金流量分析

利润情况和现金流量分析分别见附表8：利润与利润分配表、附表9：项目投资现金流量表。

2、经济效益指标

本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率

（1）财务净现值

折现率为12%时，FNPV=11033万元（税后）。

（2）财务内部收益率

本项目财务内部收益率为55.24%（税后）。

（3）静态投资回收期

本项目在12%的折现率下，动态投资回收期为2.45年（税后，不含建设期）。

（4）总投资利润率

项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为68.5%（达产期）。详见利润分配表。

## 14.4 盈亏平衡分析

本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示

盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100% = 73%

当生产达到设计生产能力的73%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到73%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能力一般。

14.5 敏感性分析

由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表10）：

根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。

## 14.6 财务评价结论

经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。具体情况详见附表。

# 第十五章  项目招投标方案

## 15.1 招标原则

为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

## 15.2 招标范围

本项目拟对勘察设计、土建工程、设备及安装工程和工程监理进行招标。

## 15.3 招投标程序

1、招标

鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行，具体程序如下：

1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。

2）招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。

（1）施工监理招标

施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。

（2）施工企业选择招标

根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。

（3）设备与主要材料采购招标

根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。

（4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。

2、投标

1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。

4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

3、评标和中标

1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

4、招标的具体情况

| 内容 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |
| 监 理 | √ |  |  | √ | √ |  |
| 土建工程 | √ |  |  | √ | √ |  |
| 设备采购 及安装 |  | √ |  | √ |  | √ |

# 第十六章  社会评价及风险分析

## 16.1 社会评价

1、本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

2、本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。

3、本项目的实施，有利于加快对漆包线进行产品开发，既能促进我国漆包线规模化生产，又有利于我国变压器等电器行业的发展，提高我国的综合国力。

4、本项目的实施，可以新增近290个就业岗位，解决了九江市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

综上所述，本项目具有良好的社会效益。

## 16.2 风险分析

1、风险类型及分析

市场风险：是竞争性项目常遇到的重要风险，主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷等以至产量和销售收入达不到预期的目标，有市场需求量，竞争能力、产品售价、生产负荷等发生变化而带来的风险；

技术风险：主要有对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高；

资源风险：原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险；

资金风险：利率的变化、资金来源中断、资金供应不足等；

政治风险：政治经济条件发生重大变化或者政策调整，项目原定目标难以实现的可能性（具体分析详见风险因素和风险程度分析表）。

风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素名称 | 风险程度 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场需求量 | 一般 | 市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素，但本项目为漆包线生产项目，市场需求量较大，风险程度一般 |
| 2 | 竞争能力 | 一般 | 本项目产品为技术含量高，有较强的竞争力。 |
| 3 | 价格 | 一般 | 本项目产品订价有一定的竞争力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。 |
| 4 | 生产负荷 | 一般 | 本项目盈亏平衡点为73%，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。 |
| 5 | 原材料价格 | 一般 | 现阶段铜杆和铝杆的销售价格相对较稳定，在今后可能出现一定的上涨，材料价格风险一般。 |
| 6 | 供应 | 较低 | 本项目所需原材料供应来源渠道多，风险相对较低。 |
| 7 | 资金风险 | 一般 | 本项目投资量相对较大，自筹资金来源有保证。 |
| 8 | 政策变化 | 较大 | 政策的变化将直接影响本项目的经济效益，也将直接影响市场需求的变化。 |

2、风险对策

采用先进技术、工艺进行生产，提高产品的质量，加强产品的传宣，提高产品的知名度，拓宽销售渠道，增加销售收入，这样可以减少市场风险的不利影响；在生产过程采取各种有效措施，力保技术的有效实施，保证产品的质量，从而回避技术因落实不利带来的风险；对于原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险，可以采用多渠道采购原材料来减少它还来的风险。

# 第十七章  研究结论及建议

## 17.1结论

本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。

因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都具有较强的可行性

## 17.2建议

1、项目的融资风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产；

2、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；

3、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制；

4、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。

5、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益。